[image: image1.png]JOV? NTA Springback



 [image: image4.png]


                                       

[image: image2.jpg]


                                                                

Typové označenie / Špecifikácia / Technické dáta                      
[image: image3.png]JOVENTA S&C
831 03 BA, Slneéné & 2
telef./fax: 02-44250546
Cennik 2004



Servopohon

Typ
  DA1.F        DA2.F
DA1.4.F    DM1.1F
Krútiaci moment
Nm          16               16              16               16   

Max.plocha klapky
m2
     3.0              3.0
    3.0
         3.0                        

Doba chodu - motor
sec      90...120      90...120      90...120    90...120

      
       - pružina
sec
   10
         10
   10
        10



Napájacie napätie
V       24VAC/DC  230VAC   24VAC/DC   24VAC/DC    

Frekvencia

Hz        50 - 60      50 – 60      50 – 60
     50 - 60

Výkonová spotreba:

- prevádzková

W
   10.0
         8.0
  10.0
        7.0

- v koncových polohách
W   
     4.0
         4.5
    4.0
        0.6

Príkon


VA
   18.0          13.0             18.0
      12.0 

Váha                              Kg            2.7
         2.9
    2.7
        2.7              

Riadiace signály

      2 – bodový         3 – bodový 10VDC/mA

Polohový signál                                    Nemá             Potenciometer 10VDC

Uhol otáčania:  

- pracovný rozsah                                           90° (93° mech)   

- rozsah obmedzenia                                   0o...30o a 90o...60o

Pomocné spínače

3 (1.5) Amp. 230V
3 (1.5) A  24V

Úroveň hluku                                                      50 dB (A)   

Bezpečnostná trieda


   
   II

Krytie                                  IP44 alebo IP54 s káblovou priechodkou PG11

Teplotný rozsah

  
      - 20 ...+ 50 oC

Vlhkostný rozsah                                             5 ... 95% rH

Údržba


  
   Bez špeciálnych požiadaviek

Normy                                        Servopohony spĺňajú požiadavky CE

Rozmery

mm
                  250 x 116 x 88


Typ               Špecifikácia                                                                       Cena  (Sk)       

DA1.F

Servopohon 24VAC/DC – 2 – bodový




5.200,-

DA1.FS

Servopohon 24VAC/DC – 2 – bodový s dvoma nastaviteľnými

5.600,-

                         prídavnými spínačmi

DA1.4F

Servopohon 24VAC/DC – 3 – bodový




6.150,-

DA1.4F

Servopohon 24VAC/DC – 3 – bodový s dvoma nastaviteľnými

6.550,-


                         prídavnými spínačmi

DA1.4FP1
Servopohon 24VAC/DC – otvor/zatvor so spätnoväzbovným

6.900,-



potenciometrom 1 kOhm

DA1.4FP2
Servopohon 24VAC/DC – otvor/zatvor so spätnoväzbovným

6.900,-

potenciometrom 140 Ohm 

DM1.1F
Servopohon 24VAC/DC – proporcionálny



6.350,-
 

DM1.1FS

Servopohon 24VAC/DC - proporcionálny s dvoma


6.750,-

nastaviteľnými prídavnými spínačmi

DA2.F

Servopohon 230VAC – 2 – bodový




5.700,-

DA2.FS

Servopohon 230VAC – 2 – bodový s dvoma nastaviteľnými

6.150,-

                         prídavnými spínačmi


                                               Technológia servopohonov                                               11
























DA..F.. / DM1.F..





Servopohony s vratnou


pružinou 16Nm,


24VAC/DC a 230VAC


Riadenie 2 -  3 – bodové


a proporcionálne



































