[image: image1.png]JOV?NT/\ Security



[image: image4.png]


                     
[image: image2.png]JOVENTA S&C
831 03 BA, Slneéné & 2
telef./fax: 02-44250546
Cennik 2004



                                                                

Typové označenie / Špecifikácia / Technické dáta                      
[image: image3.jpg]


Servopohon

Typ     SF..1.90     SF..1.180    SF..2.90    SF..2.180
Krútiaci moment
Nm          16               10               16              10   

Max.plocha klapky
m2

     Podľa inštrukcií výrobcu                        

Doba chodu - motor
sec      90...120      90...150      90...120      90...150

      
       - pružina
sec
   10
         10
   10
        10



Napájacie napätie
V       24VAC/DC  24VAC/DC    230VAC     230VAC    

Frekvencia

Hz        50 - 60        50 – 60       50 – 60
      50 - 60

Výkonová spotreba:

- prevádzková

W
   10.0
        10.0
   8.0
        8.0

- v koncových polohách
W   
     4.0
          4.0
   4.5
        4.5

Príkon


VA
   18.0           18.0           13.0
      13.0 

Váha                              Kg             2.7
          2.7
   2.9
        2.9              

Riadiace signály

                        2 – bodový   

Polohový signál



  
   Nemá     

Uhol otáčania:  

- pracovný rozsah                                           90° (93° mech)   

- rozsah obmedzenia                                              Nemá
Pomocné spínače
                              3 (1.5) Amp. 230V


Úroveň hluku                                                       50 dB (A)   

Bezpečnostná trieda

                         
   II

Krytie                                     IP44 alebo IP54 s káblovou priechodkou PG11

Teplotný rozsah

  
      - 20 ...+ 50 oC

Vlhkostný rozsah                                             5 ... 95% rH

Údržba


  
    Bez špeciálnych požiadaviek

Normy                                        Servopohony spĺňajú požiadavky CE

Rozmery

mm
                  250 x 116 x 88


Typ                              Špecifikácia 


 S F  L    1  .180    T  /  10 

Servopohon 2-bodový s dvoma  prídavnými spínačmi
                                                  

10 /11/ 12 mm  adaptér pre štvorhranný hriadeľ  





T = servomotor s tepelnou poistkou
                                          

90° < alebo 180° < uhol otáčania

                                          

1 = 24VAC/VDC alebo 2 = 230VAC napájacie napätie

                                          

L = Ľavý alebo R = Pravý/Smer otáčania vratnej pruž.

                                          

Vratná pružina

                                          

Servopohon bezpečnostný

          Cena  (Sk)

SFL1.90/.. – SFR1.90/.. – SFL1.180/.. – SFR1.180/..




5.200.-

SFL1.90T/.. - SFR1.90T/.. - SFL1.180T/.. - SFR1.180T/..



5.600,-

SFL2.90/.. – SFR2.90/.. – SFL2.180/.. – SFR2.180/..




5.800,-

SFL2.90T/.. - SFR2.90T/.. - SFL2.180T/.. - SFR2.180T/..



6.200,-

ST1.72

Teplotný snímač externý





   800,-

                                      
                                                                  Technológia servopohonov                                              12
























SF...90../ SF...180





Servopohony s vratnou


pružinou 10/16 Nm,


24VAC/DC a 230VAC


Riadenie 2 - bodové









































